ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕT

НИШ, ВИШЕГРАДСКА 33

______________________________________________________________________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

за набавку монтажног (магацинског) контејнера за потребе

Природно-математичког факултета у Нишу број 35/2022

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Мејл адреса: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |
| Овлашћено лице: |  |

| УКУПНА ЦЕНА СВИХ ДОБАРА ДАТИХ У ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ | Ц Е Н А (без урачунатог ПДВ-а) |
| --- | --- |
| П.Д.В.: __________________ УКУПНО: __________________ |  |

| Услови плаћања (минимум 7 дана): | У року од _________ дана од испостављања фактуре |
| --- | --- |
| Понуда важи: | ______ дана од дана достављања понуде |
| Рок испоруке: | ______ дана од дана достављања захтева |
| Остале напомене: |  |
| Контакт особа понуђача, телефон и е-mail: |  |

Напомена: У цену добара урачунати трошкове испоруке и монтаже на адреси Наручиоца.

Напомена: Уколико су понуђене цене од стране различитих понуђача идентичне (једнаке) приликом рангирања и оцењивања понуда узеће се у обзир следећи елементи:

- у случају да постоје две или више понуда са идентичним ценом предност ће имати понуђач са најповољнијим роком важења понуде;

- у случају да постоје две или више понуда са једнаком ценом и роком важења поднуде предност ће имати понуђач који наведе краћи рок испоруке.

У вези извршења предметне јавне набавке можете контактирати Душана Крагића, тел. 018/514-882; mail: javnenabavke@pmf.ni.ac.rs,

Датум

_____._____. 2022. год.

П О Н У Ђ А Ч

М.П.    _____________________

(потпис овлашћеног лица)

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

за набавку монтажног (магацинског) контејнера 6,00 x 2,40 x 2,70 м (ДxШxВ)

за потребе Природно-математичког факултета у Нишу број 35/2022

| Конструкција | Челична варена и израђена од кутијастих профила димензија 120 x 40 мм и савијаних лимова, дебљина зида цеви 3 мм са ушкама за манипулацију краном дизалице дебљина лима 5мм, обојена 3 x заштитно и 3 x завршно у РАЛ 9002. Заптивна маса у доњој зони на споју подног профила и панела |
| --- | --- |
| Зидови | Термоизолациони сендвич панели испуна ПУР испуна дебљине 40 мм дебљина лима 0,4/0,5 РАЛ 9002/9002 |
| под | Израђен од челичне конструкције 3мм дебљине са носећим роштиљем обложен са рециклирајућим ПВЦ – ОСБ плочама са влагонепропустивом фолијом, завршно пвц под |
| кров | Облагање плафона сендвич панелом ПУР испуна дебљине 40мм дебљина лима 0,4/0,5 РАЛ 9002/9002. Заптивање масом у крову и у доњој зони на споју подног профила и панела Zwaluw Hybriseal |
| врата | - 1 ком. Улазна двокрилна челична магацинска врата, спољне димензије оквира д 2,15 м x 2,35 м, |
| прозор | -1 ком. ПВЦ прозор са ИЗО остакљењем, О/З отварање, димензија 0,6 x 0,6 м, уградна ролетна, комарник, решетке |
| електроинсталације | Стандардне по контејнеру, изведене назидно ПВЦ каналицама: - 2 ком. ЛЕД расвета 1 x 24 W са прекидачем. - 2 ком. Дупла ОГ утичница. - Разводна табла са аутоматским осигурачима и ФИД склопком. - Увод струје преко индустријске утичнице УКО УТО. |
| Расхладни и грејни уређаји: | - 1 ком. Инвертер клима 12 БТУ - 1 ком. Панелни радијатор |