| TEHNIČKA SPECIFIKACIJA Za nabavku telefonske centrale sa uslugom instaliranja broj 291/2016 za potrebe Prirrodno-matematičkog fakulteta u Nišu Konfiguracija Panasonic KX-NS500 telefonske centrale ili odgovarajuća |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.KX-NS500 Basic control Unit |  |  |  |  |  |  |  |
| (Osnovni cabinet sadrži 6 analognih trank-ova za direktne brojeve sa CID funkcijom |  |  |  |  | kom. | 1 |  |
| 2 porta, DPT digitalni lokali,16 port-ova za analogne lokale SLT, 2porta DISA/VM). |
| 2.KX-NS520 Expansion control Unit |  |  |  |  |  |  |  |
| (Dodatni cabinet sadrži 16 port-ova za analogne lokale SLT) |  |  |  |  | kom. | 2 |  |
| 3.KX-NS5130 3 port Expansion master card |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kartica za povezivanje dodatnih kabineta sa osnovnim kabinetom) |  |  |  |  | kom. | 1 |  |
| 4.KX-NS5174 16 port SLT card |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kartica za dodatnih 16 analognih lokala) |  |  |  |  | kom. | 3 |  |
| 5.KX-NS5180 6 port Analog Trunk card |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kartica za dodatnih 6 CO gradskih analognih linija) |  |  |  |  | kom. | 1 |  |
| 6.KXDT 543 digitalni telefon |  |  |  |  |  |  |  |
| (Troredni LCD displej, 24 funkcijskih programskih taster, full duplex spikerfon) |  |  |  |  | kom. | 1 |  |
| 7. Reckorman 21U19“ sabravicom- ključem,prednja vrata staklo, |  |  |  |  |  |  |  |
| (Orman za smeštaj kabineta centrale, patch panel, napajanja) |  |  |  |  | kom. | 1 |  |
| 8.PATCH 19“panel 24 portni |  |  |  |  |  |  |  |
| (Za nabacivanje instalacije lokala, direktnih linija i povezivanje sa karticama centrale) |  |  |  |  | kom. | 3 |  |
| 9.Razvodni panel 220V 19“ strujni, minimalno 6 utičnih mesta |  |  |  |  |  |  |  |
| (Razvodni panel za napajanje kabineta centrale) |  |  |  |  | kom. | 1 |  |
| 10.Nosačkablova 19“ 1U zareckorman |  |  |  |  | kom. | 2 |  |
| 11.Instalacioni materijal utp kablovi, konektori RJ45, RJ11, priključne rozetne, |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefonski kablovi, fletkabl, tiplovi, sitan potrošni materijal |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.Montaža telefonske centrale na postojeću telefonsku instalaciju, programiranje |  |  |  |  |  |  |  |
| telefonske centrale po zahtevu korisnika, obuka korisnika, demontaža postojeće |  |  |  |  |  |  |  |
| telefonske centrale KEATC. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ovo je konfiguracija sa 12 gradskih linija, 2 digitalna lokala, 96 analognih lokala. |  |  |  |  |  |  |  |
| Moguće je proširenje za još 32 analogna lokala dodavanjem još jednog kabineta KX -NS520 I jednom karticom |  |  |  |  |  |  |  |
| KX-NS 5174 (kartica za 16 analognih lokala), kao i proširenje direktnih gradskih linija. |  |  |  |  |  |  |  |