ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

са структуром цене

Партија I

Канцеларијски намештај израђен по мери наручиоца са монтажом

За све ставке у партији I понуђач је у обавези да наведе појединачне цене по ставкама(цена без ПДВ-а, и укупну цену без ПДВ–а). Понуде које су дате у глобалу  и  које не садрже наведене податке неће бити разматране.

| Р.б. (1) | Oпис (2) |  | Ј.м. (3) |  | Кол. (4) |  | Цена по јед.мере без ПДВ-а (5) |  | Укупна цена без ПДВ-а (6)=4x5 |  | Произвођач |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Радни сто, ходник 4. спрат (Департман за биологију): - Горња плоча израђена од универ плоче дебљине 25mm, заштићене АBS траком дебљине 2 mm у истом декору. - Горња плоча је са препуштеним ивицама са бочних страна, са предње и задње према цртежу бр. 1. - Конструкција израђена од универ плоче дебљине 18mm, заштићене АBS траком дебљине 2 mm у истом декору. - Димензије стола (75x65xV74)cm. - Стопице за нивелацију висине. - Декор универа и боја по избору наручиоца. - Изглед као на цртежу бр 1. |  | ком |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Покретна касета са вратанцима, ходник на 4. спрату (Департман за биологију): - Горња плоча касете израђена од универ плоче дебљине 25mm, заштићене АBS кант траком дебљине 2 mm у истом декору. - Све странице касете израђене од универ плоче дебљине18mm, заштићене АBS кант траком дебљине 2 mm у истом декору. - Димензије (Š35xD50xV90) cm. - Вратанца израђена од универа дебљине 18mm, заштићени АBS кант траком дебљине 2 mm, са ручицом ''шипка'' fi 10mm и бравицом за закључавање. - Полеђина касете израђена од универа дебљине 18mm. - 4 силиконска точкића са кочницом fi 50mm. - Унутар касете предвидети две полице (три преграде) са могућношћу померања једне а друга је фиксна. - Декор универа и боја по избору наручиоца. - Изглед као на цртежу бр 2. |  | ком |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Дводелни орман са четворо врата, ходник на 4. спрату ( Департман за биологију): - Конструкција ормана са полицама и свим страницама од универа дебљине 18mm. - Врата су израђена од универ плоче. дебљине 18mm, заштићене АBS траком дебљине 2 mm у истом декору. - Полеђина је израђена од HDF плоче дебљине 3 mm. - Перфориране странице за померање полица по потреби. - Димензије горњег дела ормана (Š90xD35xV107,5)cm, са три преграде - Димензије доњег дела ормана (Š90xD35xV112,5)cm, са три преграде. - Доњи и горњи део спојити на месту монтаже, укупна висина ормана 220 cm - У горњем и доњем делу полице са подешавањем висине. - Закључавање горњих и доњих врата. - У цену урачунати 4 металне ручице ''шипка'' fi 10mm, 2 бравице и 4 металне ногарице висине 5 cm. - Декор универа и боја по избору наручиоца. - Изглед као на цртежу бр.3. |  | ком |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Дводелнa орман са вратима од стакла, ходник на 4. спрату ( Департман за биологију): Доњи део ормана: - Конструкција ормана са полицама и свим страницама од универа дебљине 18mm. - Врата доњег дела ормана су израђена од универ плоче. дебљине 18mm, заштићене АBS траком дебљине 2 mm у истом декору. - Полеђина је израђена од HDF плоче дебљине 3 mm. - Перфориране странице за померање полица по потреби. - У цену урачунати 2 металне ручице ''шипка'' fi 10mm , бравицу и 4 металне ногарице висине 5 cm. - Димензије доњег дела ормана (Š90xD35xV85)cm, са две преграде. - Горњи и доњи део спојити на лицу места. Горњи део ормана: - Конструкција ормана са полицама и свим страницама од универа дебљине 18mm. - Врата горњег дела ормана су израђена од провидног стакла дебљине 6mm. - Полеђина је израђена од HDF плоче дебљине 3 mm. - Перфориране странице за померање полица по потреби. - У цену урачунати 2 металне ручицe ''шипка'' fi 10mm и бравицу за стакло. - Димензије горњег дела ормана (Š90xD35xV135)cm, са четири преграде. - Декор универа и боја по избору наручиоца. - Изглед као на цртежу бр.4. | ком |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Клуб сточић, ходник на 4. спрату ( Департман за биологију ): - Горња плоча израђена од универ плоче дебљине 25mm, заштићене АBS траком дебљине 2 mm у истом декору. - Конструкција израђена од универ плоче дебљине 18mm, заштићене АBS траком дебљине 2 mm у истом декору. - Димензије стола (40x40xV50)cm. - Горња плоча је без препуста и сточић има и доњу плочу на коју се шрафе точкићи. - Између горње и доње плоче фиксирати једну полицу. - 4 силиконска точккића са кочницама. - Декор универа дрво, боја по избору наручиоца. - Изглед као на цртежу бр.5. |  | ком |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Висећи двокрилни кухињски елемент за бр.9 ( Проф. др Ђурађ Милошевић) : - Конструкција елемента израђена од универа дебљине 18mm заштићенa АBS траком дебљине 0,5mm у истом декору. - Фронтови израђени од универа дебљине 18mm заштићенa АBS траком дебљине 1mm у истом декору. - Уградити бравицу за закључавање. - Металне ручице. - Уградити шарке са успоривачем. - Полеђина је израђена од HDF плоче дебљине 3 mm. - Димензије елемента (Š85xV72xD31)cm. - Две полице( три нивоа). - Боја универа по избору наручиоца. - Монтирати елементе на зид. - Изглед као на приложеном цртежу. |  | ком |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Замена фронтова на уградним ормана (кабинети 403 ): - Демонтажа 9 постојећих фронтова и шарки са ормана. - Израда и монтажа вертикалне конструкције ормана од универа дебљине 18mm заштићена једна страница 40cm АBS траком дебљине 2 mm у истом декору: - Израда и монтажа фронтова од универа дебљине 18mm заштићени АBS траком дебљине 2 mm. Позиција 2.......(Š 54x121)cm....4 ком Позиција 3.......(Š 59x121)cm......2 ком - У цену урачунати шарке, 4 бравице и 6 металних ручица ''шипка'' fi 10mm. - Набавка и замена оштећених носача полица највише 24 ком по орману. По потреби избушити нове отворе за држаче полица. - Декор и боја универа по избору наручиоца. - Прецизне мере за израду узети за сваки орман појединачно. - Изглед као на цртежу бр.6. |  | ком |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Преправка уграђених ормана (кабинети 405 ): - Демонтажа 27 постојећих фронтова и шарки са ормана. - Израда и монтажа вертикалне конструкције ормана од универа дебљине 18mm заштићена једна страница 40cm АBS траком дебљине 2 mm у истом декору: Позиција 1........(41xV40)cm.......4 ком - Израда и монтажа фронтова од универа дебљине 18mm заштићени АBS траком дебљине 2 mm. Позиција 2.......(Š 54x121)cm.........8ком Позиција 3.......(Š 59x121)cm.........2 ком Позиција 4.......(Š 46,5x121)cm......8 ком - У цену урачунати шарке, 14 бравице и 18 металних ручица ''шипка'' fi 10mm. - Набавка и замена оштећених носача полица највише 84 ком. По потреби избушити нове отворе за носаче полица. - Декор и боја универа по избору наручиоца.. - Прецизне мере за израду узети за сваки орман појединачно. - Ново стање приказано на цртежу бр.8. |  | ком |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Преправка уграђених ормана (кабинет 406 ): - Демонтажа 12 постојећих фронтова и шарки са ормана. - Израда и монтажа вертикалне конструкције ормана од универа дебљине 18mm заштићена једна страница 40cm АBS траком дебљине 2 mm у истом декору Позиција 1........( 41xV 40)cm.......2 ком - Израда и монтажа фронтова од универа дебљине 18mm заштићен АBS траком дебљине 2 mm. Позиција 2........(Š 54x121)cm.......4 ком Позиција 3........(Š 46,5x121)cm....4 ком Позиција 4........(Š 90x 41)cm........1 ком Позиција 4 је полица која се обликује по мери. - У цену урачунати шарке, 6 бравица и 8 металних ручица. - Набавка и замена оштећених носача полица највише 36 ком. По потреби избушити нове отворе за носаче полица. - Декор и боја универа по избору наручиоца.. - Прецизне мере за израду узети за сваки орман појединачно. - Ново стање приказано на цртежу бр.7. |  | ком |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Преправка уграђених ормана (кабинет 408): - Демонтажа 12 постојећих фронтова и шарки са ормана. - Израда и монтажа вертикалне конструкције ормана од универа дебљине 18mm заштићена једна страница 40cm АBS траком дебљине 2 mm у истом декору Позиција 1........( 41xV 40)cm.......2 ком - Израда и монтажа фронтова од универа дебљине 18mm заштићен АBS траком дебљине 2 mm. Позиција 2........(Š 54x121)cm.......4 ком Позиција 3........(Š 46,5x121)cm....4 ком - У цену урачунати шарке, 6 бравица и 8 металних ручица. - Набавка и замена оштећених носача полица највише 36 ком. По потреби избушити нове отворе за носаче полица. - Декор и боја универа по избору наручиоца.. - Прецизне мере за израду узети за сваки орман појединачно. - Ново стање приказано на цртежу бр.7. |  | ком |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Преправка уграђених ормана (кабинет 407 и 409): - Демонтажа 12 постојећих фронтова са ормана. - Израда и монтажа вертикалне конструкције ормана од универа дебљине 18mm заштићена једна страница 40cm АBS траком дебљине 2 mm у истом декору Позиција 1........( 41xV 40)cm.......2 ком - Израда и монтажа фронтова од универа дебљине 18mm заштићен АBS траком дебљине 2 mm. Позиција 2........(Š 54x121)cm.......4 ком Позиција 3........(Š 46,5x121)cm....4 ком. - У цену урачунати шарке, 6 бравица и 8 металних ручица. - Набавка и замена оштећених носача полица највише 36 ком. По потреби избушити нове отворе за носаче полица. - Декор и боја универа по избору наручиоца.. - Ново стање приказано на цртежу бр.9. |  | ком |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Кабинет 205: Уградња бравице на постојећем крилу ормана. |  | ком |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПДВ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Партија II

Канцеларијскe столице

За све ставке у партији III понуђач је у обавези да наведе појединачне цене по ставкама(цена без ПДВ-а, и укупну цену без ПДВ–а). Понуде које су дате у глобалу  и  које не садрже наведенеподатке неће бити разматране.

| Р.б. (1) | Oпис (2) | Ј.м. (3) | Кол. (4) | Цена по јед.мере без ПДВ-а (5) | Укупна цена без ПДВ-а (6)=4x5 | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Конференцијска столица за ходник на 4. спрату, 4 ком (Департман за биологију): - Рам столице израђен од елипсастог металног профила 30/15mm дебљине зида 1,5mm. - Завршна обрада метала: пластификација. - Спајање металног рама са дрвеним деловима се врши вијком М 6. - Дрвено седиште и наслон обложено повећаном дебљином сунђера и квалитетним платном. - Ерго уложак у седишту и наслону. - Седиште и наслон имају заштитну ПВЦ маску. - Димензије столице Š53xD43xV82cm. - Боја и материјал тапацирунга по избору наручиоца. - Оптерећење 120kg. Изглед седишта и наслона као на слици | ком | 10 |  |  |  |
| 2. | Конференцијска столица са радном плочом за ходник на 4. спрату, 2 ком (Департман за биологију): - Рам столице израђен од елипсастог металног профила 30/15mm дебљине зида 1,5mm. - Завршна обрада метала: пластификација. - Спајање металног рама са дрвеним деловима се врши вијком М 6. - Дрвено седиште и наслон обложено повећаном дебљином сунђера и квалитетним платном. - Ерго уложак у седишту и наслону. - Седиште и наслон имају заштитну ПВЦ маску. - Димензије столице Š47/55xD43xV82cm. - Боја и материјал тапацирунга по избору наручиоца. - На столици се налази монтиран метални руконаслон са покретном таблом за писање. - Предвидети спојлер за спајање столица. - Оптерећење 120kg. Изглед седишта и наслона као на слици . | ком | 8 |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  |  |
|  | ПДВ: |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: |  |  |  |  |  |